4. Proiectarea circuitului

4.1. Date de proiectare si cerinte:
Pentru implementarea acestui proiect s-a utilizat un senzor de temperatura integrat de tip LM35, care prezinta o caracteristica de transfer liniara, avand o sensibilitate de 10 mV / grad Celsius.

Conform cerintelor de proiectare, circuitul de conditionare trebuie sa adapteze semnalul de la senzor pentru a fi citit corespunzator de convertorul analog-digital (ADC), respectand urmatoarele limite:

- La temperatura minima T_min = 5 °C, senzorul genereaza tensiunea Vin = 0.05 V. Tensiunea dorita la iesirea circuitului de conditionare este Vout = 0 V.

- La temperatura maxima T_max = 40 °C, senzorul genereaza tensiunea Vin = 0.40 V. Tensiunea dorita la iesirea circuitului de conditionare este Vout = 5 V.

4.2. Calculul elementelor de circuit
Deoarece cerinta impune ca o tensiune de intrare nenula (0.05 V) sa corespunda unei iesiri de 0 V, utilizarea unui simplu amplificator ne-inversor nu este suficienta.

S-a optat pentru o configuratie bazata pe un amplificator operational LM358, care realizeaza simultan amplificarea semnalului (castig) si o deplasare a nivelului de tensiune (offset) pentru a regla limita inferioara.

4.3. Calculul amplificarii (Castigului - Av):

Castigul necesar se calculeaza raportand variatia tensiunii dorite la iesire la variatia tensiunii furnizate de senzor la intrare:

Av = (Vout_max- Vout_min) / (Vin_max-Vin_max)

G = (5 V - 0 V) / (0.40 V - 0.05 V)

G = 5 V / 0.35 V = 14.28 V.

4.4. Dimensionarea rezistentelor (R1 si R2):

Pornind de la ecuatia castigului pentru configuratia aleasa, care este Av  = 1+R1R2   s-a impus o valoare standard pentru rezistenta de la intrarea inversoare R2= 10 kΩ.

Astfel, s-a calculat valoarea rezistentei de reactie R1:

R1=R2*Av-1

R1=10kΩ*14.28-1=132.8 kΩ

S-a adoptat valoarea standardizata comerciala de precizie: R1 = 133 kΩ.

4.5. Reglajul tensiunii de offset (Vref):

Pentru a asigura valoarea de 0 V la 5 °C, la baza rezistentei R2 s-a introdus o sursa de tensiune continua.

Desi valoarea calculata matematic este de aproximativ 53.7 mV, in mediul de simulare a fost necesara o ajustare fina pentru a compensa tensiunea de offset interna a modelului real de amplificator LM358.

Valoarea practica optima obtinuta in simulare a fost setata la Vref = 57 mV.

Pentru a asigura excursia completa a tensiunii pana la 5V fara ca amplificatorul sa intre in saturatie, acesta a fost alimentat cu tensiuni simetrice de +/- 12V.

4.6. Rezultatele simularii
Circuitul a fost implementat si testat in mediul de simulare Proteus.

Convertorul ADC0808 a fost configurat corespunzator, avand tensiunea de referinta VREF(+) setata la +5V, iar pinii de control (START, ALE) conectati la un semnal de ceas pentru a declansa procesul de conversie.

Fig.14 Circuitul de functionare

Rezultatele obtinute valideaza calculele teoretice:

Fig. 15 Rezultate simulare la valoarea 5 °C (Tensiune iesire AO: 0.00 V).

Fig. 16 Rezultate simulare la valoarea 40 °C (Tensiune iesire AO: 5.01 V).

Dupa cum se observa in figurile de mai sus, circuitul de conditionare liniarizeaza si translateaza perfect semnalul, oferind un raspuns de la 0.00 V la 5.01 V, permitand astfel convertorului ADC sa utilizeze intreaga sa rezolutie de 8 biti (afisand pe display iesiri de la valoarea binara 00000000 / 00 la 11111111 / FF hexazecimal).